表1  小保当二号矿井建设工程项目组成一览表

| 项 目 类 别 |  |  |  |  |  | 8.00Mt/a工程内容 |  | 13.00Mt/a工程内容 | 依托关系 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 井巷 工程 |  | 主斜井 |  |  | Φ5.8m，净断面20.2m2，倾角12°，斜长1601m，2.0m胶带输送机，洒水管路 | 已建 | Φ5.8m，净断面20.2m2，倾角12°，斜长1601m， 2.0m胶带输送机，洒水管路 | 依托 | 工业场地 |
|  |  |  | 副斜井 |  |  | Φ6.0m，净断面23.7m2，倾角6°，斜长3765m，无轨胶轮车 | 已建 | Φ6.0m，净断面23.7m2，倾角6°，斜长3765m，无轨胶轮车 | 依托 |  |
|  |  |  | 进风立井 |  |  | Φ7.8m，净断面47.8m2，深368.5m，梯子间，矿井水排水管路，灌浆管路、洒水管路 | 已建 | Φ7.8m，净断面47.8m2，深368.5m，梯子间，矿井水排水管路，灌浆管路、洒水管路 | 依托 | 二号矿井风井场地 |
|  |  |  | 回风立井 |  |  | Φ7.8m，净断面47.8m2，深365.5m，梯子间 | 已建 | Φ7.8m，净断面47.8m2，深365.5m，梯子间 | 依托 |  |
|  |  |  | 主要大巷及硐室 |  |  | 长73448.4m，掘进体积1518657.7m3 | 已建 | 长73448.4m，掘进体积1518657.7m3 | 依托 | 井下 |
|  | 矿井 地面 生产 系统 |  | 主斜井 生产系统 |  | 井口房 | 建筑面积1341.4m2，建筑体积32194m3；内设胶带输送机和架空乘人器驱动机 | 已建 | 建筑面积1341.4m2，建筑体积32194m3；内设胶带输送机和架空乘人器驱动机 | 依托 | 工业场地 |
|  |  |  |  |  | 主斜井配电间 | 建筑面积1526.3m2，建筑体积7632m3； | 已建 | 建筑面积1526.3m2，建筑体积7632m3； | 依托 |  |
|  |  |  |  |  | 空气加热室 | 建筑面积193m2，建筑体积1162.8m3； | 已建 | 建筑面积193m2，建筑体积1162.8m3； | 依托 |  |
|  |  |  | 通风 系统 |  | 通风机房 | 建筑面积21.5×32.5=698.75m2；建筑体积21.5×32.5×11.2=7826m3； | 已建 | 建筑面积21.5×32.5=698.75m2；建筑体积21.5×32.5×11.2=7826m3； | 依托 | 二号矿井风井场地 |
|  |  |  |  |  | 配电间 | 建筑面积379.8m2；建筑体积1899m3 | 已建 | 建筑面积379.8m2；建筑体积1899m3 | 依托 |  |
|  |  |  |  |  | 通风风道 | 长140+15m，风道断面6.5×6.5m、6×6m | 已建 | 长140+15m，风道断面6.5×6.5m、6×6m | 依托 |  |
|  |  |  |  |  | 进风立井空加室 | 建筑面积606.3m2，建筑体积3637.8m3 | 已建 | 建筑面积606.3m2，建筑体积3637.8m3 | 依托 |  |
| 辅助 工程 |  |  | 矿井修理车间 |  |  | 建筑面积2109m2；建筑体积23199m3 | 已建 | 建筑面积2109m2；建筑体积23199m3 | 依托 | 工业场地 |
|  |  |  | 综采设备中转库 |  |  | 建筑面积5553.3m2；建筑体积91629.5m3 | 已建 | 建筑面积5553.3m2；建筑体积91629.5m3 | 依托 |  |
|  |  |  | 无轨胶轮车库 |  |  | 建筑面积3613.6m2；建筑体积25293.1m3 | 已建 | 建筑面积3613.6m2；建筑体积25293.1m3 | 依托 |  |
|  |  |  | 注氮、空压机房 |  |  | 建筑面积1085.8m2；建筑体积15201.2m3 | 已建 | 建筑面积1085.8m2；建筑体积15201.2m3 | 依托 | 二号矿井风井场地 |
|  |  |  | 粉煤灰制浆站 |  |  | 建筑面积379.8m2；建筑体积2468.7m3 | 已建 | 建筑面积379.8m2；建筑体积2468.7m3 | 依托 |  |
| 储运工程 |  |  | 二号矿井风井联络道路 |  |  | 长1.82km，路面宽3.0m，路基宽4.5m，设计时速15km/h，南接一号井风井场地道路 | 在建 | 长1.82km，路面宽3.0m，路基宽4.5m，设计时速15km/h，南接一号井风井场地道路 | 依托 | 场外 |
| 公用 工程 |  | 给排水 |  | 井下消防洒水 |  | 生产消防水池1座（V=500m3），井下消防洒水水池1座（V=500m3） | 已建 | 生产消防水池1座（V=500m3），井下消防洒水水池1座（V=500m3） | 依托 | 二号矿井风井场地 |
|  |  | 供热 |  | 联合场地供热 |  | 联合场地一号矿井锅炉房内新增1台40t/h高效煤粉锅炉 | 在建 | 联合场地一号矿井锅炉房内新增1台40t/h高效煤粉锅炉 | 依托 | 工业场地 |
|  |  |  |  | 风井场地供热 |  | 2台20t/h高效煤粉锅炉 | 在建 | 40t/h 高效煤粉锅炉 | 依托 | 二号矿井风井场地 |
| 行政与 公共设施 |  |  | 风井场地综合楼 |  |  | 建筑面积1000m2，单层砖砌结构 | 在建 | 建筑面积1000m2，单层砖砌结构 | 依托 | 二号矿井风井场地 |
|  |  |  | 职工公寓 |  |  | 建筑面积24550m2 | 在建 | 建筑面积24550m2 | 依托 | 工业场地 |
|  |  |  | 食堂 |  |  | 食堂6013m2 | 在建 | 食堂6013m2 | 依托 |  |
| 环保工程 |  |  | 污废水治理及利用 |  |  | 矿井水处理站至二号矿井风井场地矿井水输水管线，长约1.92km，沿二号矿井风井道路敷设 | 在建 | 矿井水处理站至二号矿井风井场地矿井水输水管线，长约1.92km，沿二号矿井风井道路敷设 | 依托 | 场外 |
|  |  |  | 锅炉烟气脱硝、除尘及脱硫系统 |  |  | 一号矿井锅炉房内新增1套SNCR+SCR脱硝设施、1套布袋除尘器、1套脱硫塔 | 在建 | 一号矿井锅炉房内新增1套SNCR+SCR脱硝设施、1套布袋除尘器、1套脱硫塔 | 依托 | 工业场地 |
|  |  |  |  |  |  | 二号矿井风井场地锅炉房内1套SNCR+SCR脱硝设施、1套布袋除尘器、1套脱硫塔 | 在建 | 二号矿井风井场地锅炉房内1套SNCR+SCR脱硝设施、1套布袋除尘器、1套脱硫塔 | 依托 | 二号矿井风井场地 |
|  |  |  | 生产环节粉尘除尘器 |  |  | 二号矿井主斜井至原煤仓胶带机栈桥，超声喷雾除尘器3套 | 在建 | 二号矿井主斜井至原煤仓胶带机栈桥，超声喷雾除尘器3套 | 依托 | 工业场地 |